Przedmiar  robót

Budowa drogi gminnej (ul. Chełmickiego) w m. Franciszkowo gmina Żuromin

|  |  | D-M-03.00.00 | 45233120-6 | Roboty drogowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | symbol | Specyfikacja Techniczna SST | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| l |  |  |  | ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45112600-1 |  |  |
| 1 | 0111-0100 | D-01 01.01 | KSNR 1 0104/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z inwentaryzacją powykonawczą | km | 0,619 |
| 2 | 0101-0200 | D-01.02.01 | KSNR 1 0101 /02 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16 do 25 cm z wykarczowaniem pni | szt. | 3 |
| 3 | 0101-0500 | D-01.02.01 | KSNR 1 0101/05 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46 do 55 cm z wykarczowaniem pni | szt. | 1 |
| 4 | 0104-1200 | D-01.02.01 | KSNR 1 0101 /06 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56 do 65 cm z wykarczowaniem pni | szt. | 1 |
| 5 | 0104-1300 | D-01.02.01 | KSNR 1 0101 /07 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66 do 75 cm z wykarczowaniem pni | szt. | 1 |
| 6 | 0104-1400 | D-01.02.01 | KSNR 1 0101 /08 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 76do 85 cm z wykarczowaniem pni | szt. | 5 |
| 7 | 0104-1500 | D-01.02.01 | KSNR 1 0101 /09 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 86 do 120 cm z wykarczowaniem pni | szt. | 5 |
| 8 | 0304-0200 | D-01.02.01 | KSNR 1 0103/ 01/04 | Wywożenie dłużyc pozyskanych z wykarczowania na odległość do 3 km z ułożeniem na legarach. | mp. | 13,95 |
| 9 | 0304-0200 | D-01.02.01 | KSNR 1 0103/ 02/05 | Wywożenie karpiny pozyskanych z wykarczowania na odległość do 3 km z ułożeniem w stosy | mp. | 15,47 |
| 10 | 0304-0200 | D-01.02.01 | KSNR 1 0103/ 03/05 | Wywożenie gałęzi pozyskanych z wykarczowania na odległość do 3 km z ułożeniem w stosy | mp. | 44,86 |
| II |  |  |  | ROZDZIAŁ 02 ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE - Kod CPV 45111200-0 |  |  |
| 11 | 0209-0300 | D-02.01.01 | KSNR 1 0205/02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparki o pojemności łyżki czerpalnej 0,25 m3 w gruncie kategorii III-IV przy wykonaniu koryta pod przepust pod drogą z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km | m3 | 7,10 |

Strona 1 z 4

| 12 | 0209-0300 | D-02.01.01 | KSNR 1 0205/02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparki o pojemności łyżki czerpalnej 0,25 m3 w gruncie kategorii III-IV przy wykonaniu rowu prawostronnego z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km | m3 | 59,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | D-02.01.01 | KSNR 1 0314/02 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp | m3 | 41,80 |
| 14 | 0311-0100 | D-02.03.01 | KSNR 1 0315/03 | Nasypy wykonane związane z wykonaniem poboczy przy dowozie materiału piaszczystego w ilości 18,83 m3 | m3 | 77,87 |
| III |  |  |  | ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2 |  |  |
| 15 | 0103-0300 | D-04-01 01 | KSNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i zagęszczenie walcami statycznymi w gruntach kat. II-IV (4,20 x 619) | m2 | 2599,8 |
| 16 | 0112-0100 | D-04.04.01 | KSNR 6 0112/01 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zagęszczenie walcami wibracyjnymi. Materiał użyty do uzupełnienia musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242:2002 na powierzchni nawierzchni drogi grubości 4,9 cm |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 | 2599,8 |
| IV |  |  |  | ROZDZIAŁ 03 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE - Kod CPV 45233100-0 |  |  |
| 17 | 1005-0700 | D-04.03.01 | KSNR 6 1005/07 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem ( emulsja asfaltową) złącza istniejącej nawierzchni z nową na poszerzeniu drogi | m2 | 20 |
| 18 | 0308-0205 0308-0208 | D-05.03.05 | KSNR 6 0308/01/07 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t wg. PN-S-96025 | m2 | 2537,9 |
| 19 | O12-0100 | D-04.04.01 | KSNR 6 0112/01 | Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach o grubości warstwy 15 cm | m2 | 30,00 |
| 20 | 0112-0100 | D-04.04.01 | KSNR 6 0112/01 | Wykonanie nawierzchni żwirowej na uzupełnienie poboczy grubości 4 cm | m2 | 1322,5 |

Strona 2 z 4

| v |  |  |  | ROZDZIAŁ 06 URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE - Kod CPV 45233100-0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | D-06.02.01 | KSNR 6 0605/02/04 KSNR 4 1308/01 | Wykonanie przepustu rurowego żelbetonowego o średnicy 50 cm na podsypce żwirowej grubości 10 cm i ławie betonowej grubości 10 cm. Długość przepustu 14,50 m. Beton B-10. Rury żelbetonowe łączone na styk opaską betonową. Ścianki czołowe z gotowych elementów wg karty 03.95. Przepust w km 0+006 |  |  |
| 22 | 0605-0200 |  |  | ława betonowa 0,6 x 14,50x 0,1 | m3 | 0,87 |
| 23 | 0605-0600 |  |  | rury betonowe Ø 50 | m | 14,50 |
| 24 | 0605-0300 |  |  | ścianki czołowe wg . 03.95 | szt. | 2,00 |
| 25 | 0606-0100 | D-08 05.00 | KSNR 6 0606/01 | ścieki z elementów betonowych o szerokości 25 cm grubości 9 cm, na podsypce piaskowej. Wykonanie ław betonowych B-10 pod ścieki betonowe | m m 3 | 324,00 11,34 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | D-06.02.01 | KSNR 6 0605/01/03 /06 | Wykonanie przepustów rurowych o średnicy 30 cm pod zjazdami na ławie żwirowej z wykonaniem ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych |  |  |
| 28 | 0605-0300 | D-06.02.01 |  | Rury betonowe Ø 30 cm | m | 10,00 |
| 29 | 0605-0301 | D-06.02.01 |  | Ścianki czołowe- Darniowanie krawędzi skarp paskami darniny o szerokości od 30 do 40 cm, z humusem | m2 | 3,20 |
| 30 | 0605-0100 | D-06.02.01 |  | ławy żwirowe pod przepusty o grubości 10 cm | m3 | 0,75 |
| VI |  |  |  | ROZDZIAŁ 07 OZNAKOWANIE l URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE -Kod CPV 45233280-5 |  |  |
| 31 | 0702-01 O1 | D-07.02.01 | KSNR 6 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 3,00 |
| 32 | 0702-0600 | D-07.02.01 | KSNR 6 0702/04 | Znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2 znak D-1 sztuk 2 | szt. | 2,00 |
| 33 | 0702-0500 | D-07.02.01 | KSNR 6 0702/04 | Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm znak A-7 z tabliczką [ 100 m] | szt. | 1,00 |
| 34 | 0702-0500 | D-07.02.01 | KSNR 6 0702/05 | Znaki zakazu - znak stop B-20 | szt. | 1.00 |

Strona 3 z 4

Przedmiar  robót

Budowa drogi gminnej (ul. Chełmickiego) w m. Franciszkowo gmina Żuromin- Pas drogi wojewódzkiej nr 541

|  |  | D M-00 00 00 |  | Roboty drogowe | 45233120-6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | symbol | Specyfikacja Techniczna SST | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| l |  |  |  | ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2 |  |  |
| 1 | 0104-0110 | 0-04.04. 01 | KNNR 6 | Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego grubość warstwy 15 cm | m2 | 50,92 |
| 2 | 0113-0200 | D-04.04 .01 | KNNR 6 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, zagęszczenie walcami wibracyjnymi Materiał użyty do uzupełnienia musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242:2002 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 50,92 |
| II |  |  |  | ROZDZIAŁ 03 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE - Kod CPV 45233100-0 |  |  |
| 3 | 0110-0300 | D-05.03.05 | KNNR 6 | Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II BA 0/31.5. grubość warstwy po zagęszczeniu 13 cm. transport samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. 5 km | m2 | 50,92 |
| 4 | 0308-0205 0308-0208 | D-05. 03. 05 | KSNR 6 0308/01/07 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t wg. PN-S- 96025, BA 0/20 | m2 | 50,47 |
| 5 | 0309-0205 0309-0208 | D-05.03.05 | KSNR 6 0309/02/07 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni jezdni z mas mineralno- bitumicznych ( warstwa ścieralna standard III o grubości warstwy 4 cm PN-S-96025 , BA 0/12,8 | m2 | 50,02 |

Strona 4 z 4