##### PRZEDMIAR  ROBÓT

| Budowa ul. Gen. Maczka w Żurominie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | ## Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość jedn. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | ## Roboty przygotowawcze- odtworzenie trasy |  |  |  |
| 1 | KSNR 1 0104 / 03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0,0685 |  |
|  |  | ### Roboty ziemne |  |  |  |
| 2 | KSNR 1 0202/06 | Roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni koparką podsiębierną o pojemności łyżki czerpalnej 0,40 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km | m3 | 121,84 |  |
| 3 | KSNR 1 0103/03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca | m2 | 445,25 |  |
|  |  | ### Podbudowa |  |  |  |
| 4 | KSNR 6 0104/03 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 445,25 |  |
| 5 | KSNR 6 0113-02 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 411 |  |
|  |  | #### Roboty w zakresie nawierzchni ulic |  |  |  |
| 6. | KSNR 6 0403/03 | #### Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15X30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych | m | 137 |  |
|  |  | #### Nawierzchnia |  |  |  |
| 7 | KSNR 6 0308/02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 5 cm | m2 | 411 |  |
|  |  | Roboty odwadniające i nawierzchniowe |  |  |  |
| 8 | KSNR 6 1305-03 | ## Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włazów kanałowych | szt. | 2 |  |
|  |  | ## Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |
| 9 | KSNR 6 0702/01/ 04 | ## Oznakowanie pionowe przymocowanie tablic znaków drogowych na rurkach stalowych 50 mm | szt. | 1 |  |