Książka Przedmiarów

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 |  |  |  |  | 2,57 km |  |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 |  |  |  |  | 6 427,50 m2 |  |
| 1. |  | 2571*2,5 | 6 427,50 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6 427,50 |
| 3 | KNNR 1 0102-050-052 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31-60% powierzchni Czynność robót: D-01.02.01 |  |  |  |  | 0,02 ha |  |
| 1. |  | 0,050*0,003 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 1 0101-030-020 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm Czynność robót: D-01.02.01 |  |  |  |  | 18,00 szt |  |
| 1. |  | 3+15 | 18,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 18,00 |
| 5 | KNNR 1 0101-040-020 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm Czynność robót: D-01.02.01 |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 1. |  | 3 | 3,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,00 |
| 6 | KNNR 1 0107-010-164 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 |  |  |  |  | 1,50 m-p |  |
| 7 | KNNR 1 0107-020-164 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 |  |  |  |  | 1,00 m-p |  |
| 8 | KNNR 1 0107-030-164 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 |  |  |  |  | 1,50 m-p |  |
| 2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 1 0202-030-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01 |  |  |  |  | 2 364,00 m3 |  |
| 10 | KNNR 1 0209-020-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III |  |  |  |  | 1 103,00 m3 |  |
| 11 | KNNR 1 0215-010-060 Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III |  |  |  |  | 1 103,00 m3 |  |
| 12 | KNNR 1 0206-01010-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,15m3 i spycharkami 74kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III |  |  |  |  | 401,00 m3 |  |
| 13 | KNNR 1 0208-02010-060 Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność 9 |  |  |  |  | 401,00 m3 |  |
| 3. PODBUDOWA ZJAZDÓW Kod CPV: 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 6 0103-03010-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 |  |  |  |  | 1 215,26 m2 |  |
| 1. |  | 56,26 | 56,26 |  |  |  |  |
| 2. |  | 2*(5,0*6,0)+6,0*8,50+6,0*8,50+2*(5,0*8,50)+6*8,50+3*(6,0*8,50)+8*(6,0*12)+4*(5,0*10,0)+5*(5,0*10,0)+2*(2,50*10,0) | 1 527,00 |  |  |  |  |
| 3. |  | zjazdy istniejące |  |  |  |  |  |
| 4. |  | -368 | -368,00 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 215,26 |
| 15 | KNNR 6 0113-060-050 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-4.04.00; D-04.04.02 |  |  |  |  | 1 215,26 m2 |  |
| 1. |  | 1215,26 | 1 215,26 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 215,26 |
| 4. ZJAZDY Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 6 0502-03010-050 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem |  |  |  |  | 1 215,26 m2 |  |
| 1. |  | 1215,26 | 1 215,26 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 215,26 |
| 17 | KNNR 6 0403-030-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej jako obramowania zjazdów |  |  |  |  | 999,18 m |  |
| 1. |  | 29*9,42+2*17+23+23+2*22+23+3*23+8*30+4*25+5*25+2*22,5 | 999,18 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 999,18 |
| 5. ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 6 0112-050-050 Podbudowa z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  | 6 077,28 m2 |  |
| 1. |  | (2570,91-140)*2,50 | 6 077,28 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6 077,28 |
| 19 | KNNR 6 0502-01010-050 Nawierzchnia z asfaltu gr. 4 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 6 077,28 m2 |  |
| 1. |  | 2430,91*2,50 | 6 077,28 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6 077,28 |
| 6. OBRZEŻA Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 6 0404-010-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Czynność robót: D-08.03.01 |  |  |  |  | 4 833,82 m |  |
| 1. |  | pikietaż 32+068 - 34+638,91 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2570,91*2 | 5 141,82 |  |  |  |  |
| 3. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 4. |  | -(154*2) | -308,00 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 833,82 |
| 7. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 6 0605-020-060 Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-06.02.01 |  |  |  |  | 16,17 m3 |  |
| 1. |  | 154*0,7*0,15 | 16,17 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 16,17 |
| 22 | KNNR 6 0605-070-040 Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 50 cm Czynność robót: D-06.02.01 |  |  |  |  | 154,00 m |  |
| 1. |  | 10,0+12,0+10,0+72,0+20,0+25,0+5,0 | 154,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 154,00 |
| 23 | KNNR 6 0605-040-020 Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm Czynność robót: D-06.02.01 |  |  |  |  | 58,00 szt |  |
| 1. |  | 4+4+4+24+8+10+4 | 58,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 58,00 |
| 8. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 6 0702-010-020 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 1. |  | 6 | 6,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,00 |
| 25 | KNNR 6 0702-040-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 1. |  | 6 | 6,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,00 |
| 26 | KNNR 6 0705-060-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.1 |  |  |  |  | 4,00 m2 |  |
| 1. |  | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,00 |