PRZEDMIAR  ROBÓT

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława na odcinku od km 32+200 do km 34+460 Poniatowo - Żuromin

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 | 2,26 | km |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 | 5650 | m2 |
| 3 | KNNR 1 0102-050-052 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31-60% powierzchni Czynność robót: D-01.02.01 | 0,02 | ha |
| 4 | KNNR 1 0101-030-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm Czynność robót: D-01.02.01 | 18,00 | szt |
| 5 | KNNR 1 0101-040-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm Czynność robót: D-01.02.01 | 3,00 | szt |
| 6 | KNNR 1 0107-010-164 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 | 1,50 | m-p |
| 7 | KNNR 1 0107-020-164 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 | 1,00 | m-p |
| 8 | KNNR 1 0107-030-164 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 | 1,50 | m-p |
| II |  | ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |  |
| 9 | KNNR 1 0202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01 | 2 322,00 | m3 |
| 10 | KNNR 1 0209-020-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III | 1 103,00 | m3 |
| 11 | KNNR 1 0215-010-060 | Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III | 1 103,00 | m3 |
| 12 | KNNR 1 0206-01010-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,15m3 i spycharkami 74kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III | 401,00 | m3 |
| 13 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność 9 | 401,00 | m3 |
| III |  | PODBUDOWA ZJAZDÓW Kod CPV: 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |
| 14 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 | 1 215,26 | m2 |
| 15 | KNNR 6 0113-060-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-4.04.00; D-04.04.02 | 1 215,26 | m2 |
| IV |  | ZJAZDY Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |
| 16 | KNNR 6 0502-03010-050 | Nawierzchnia z asfaltu gr. 4 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnianej piaskiem | 1 215,26 | m2 |
| 17 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej jako obramowania zjazdów | 999,18 | m |
| V |  | ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA |  |  |
| 18 | KNNR 6 0112-050-050 | Podbudowa z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 5 650 | m2 |
| 19 | KNNR 6 0502-01010-050 | Nawierzchnia z asfaltu gr. 4 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnianej piaskiem | 5 650 | m2 |
| VI |  | OBRZEŻA Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |
| 20 | KNNR 6 0404-010-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Czynność robót: D-08.03.01 | 4 520 | m |
| VII |  | ODWODNIENIE Kod CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające |  |  |
| 21 | KNNR 6 0605-020-060 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-06.02.01 | 16,17 | m3 |
| 22 | KNNR 6 0605-070-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 50 cm Czynność robót: D-06.02.01 | 154,00 | m |
| 23 | KNNR 6 0605-040-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm Czynność robót: D-06.02.01 | 58,00 | szt |
| VIII |  | OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych |  |  |
| 24 | KNNR 6 0702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 | 6,00 | szt |
| 25 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 | 6,00 | szt |
| 26 | KNNR 6 0705-060-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.1 | 4,00 | m2 |