OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej – ulica Ogrodowa w Chamsku od km 0+000,00 do km 1+084,00 położonej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 750, 749, 805, 864 w obrębie gruntów wsi Chamsk, gmina Żuromin,  powiat żuromiński, województwo mazowieckie.

2. Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na zlecenie Gminy i Miasta w Żurominie, Plac Piłsudskigo 3   09-300 Żuromin,  w oparciu o:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 w/g stanu aktualnego,

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe przeprowadzone w terenie przez projektanta,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami ,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. )

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez ,,Transprojekt” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - IBDiM Warszawa 1997 r,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa-

runków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

dn. 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...  (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia 08.06. 2004)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.

- uzgodnienia z Inwestorem

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy odcinka drogi gminnej  –  ulica Ogrodowa w Chamskuod km 0+000,00 do km 1+084,00.  Początek drogi stanowi zwykłe skrzyżowanie z drogą gminną ulica Mazowiecka, koniec zjazd indywidualny do ostatniej posesji przy tej ulicy.

Roboty przy przebudowie tego odcinka drogi będą polegały na wykonaniu robót ziemnych przy wykonaniu rowów odwadniających, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego na istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żużlowej 5 cm warstwą kruszywa naturalnego, wykonaniu nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna i wyrównawcza), wykonaniu zjazdów, także wykonanie poboczy.  Wykonanie zakresu projektowanego wymaga wykorzystania tylko terenu zajmowanego przez drogę obecnie, bez konieczności wejście na działki będące własnością innych właścicieli.

### Zmodernizowana droga dzięki wykonaniu nowej nawierzchni, poprawi zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. Trwała i bezpieczna droga, przejezdna przez cały rok dla wszelkich pojazdów, zapewni rolnikom lepszy dostęp do środków produkcji i umożliwi sprawny wywóz wytworzonych produktów.

Przede wszystkim przebudowana droga poprawi połączenie komunikacyjne mieszkańcom ulicy Ogrodowej w Chamsku.

- Opis stanu istniejącego

Droga gminna na projektowanym odcinku posiada przekrój szlakowy, przebiega przez grunty miejscowości Chamsk oraz obszary upraw rolnych.

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię:

-  od km 0+000,00 do km 0+523,55 żużlową o szerokości 5,00 m ,

-  od km 0+523,55 do km 1+084,00 gruntową na całej szerokości pasa drogowego ,

Szerokość pasa drogowego wynosi od 9,00  do 8,00 m.

Niweleta drogi usytuowana jest w poziomie terenu lub w nasypie.

Stan drogi należy uznać jako niezadowalający z uwagi na rodzaj nawierzchni ( w większości gruntowa naturalna ulepszona kruszywem ) w znacznej części posiadająca nierówności, które powodują utrudnienia w ruchu.

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na realizację tej inwestycji jest fakt, iż przejazd taką drogą jest bardzo utrudniony, zwłaszcza w okresie wiosennych roztopów i jesiennych deszczów. Profilowanie w ciągu roku nawierzchni równiarką nie przynosi oczekiwanych efektów, a jedynie zwiększa nakłady na bieżące utrzymanie drogi.

Po obu stronach na długości 523,55m projektowanego odcinka są pola uprawne, natomiast na 560,45m istniejąca zabudowa zagrodowa.

Droga  nie posiada oznakowania pionowego.

Po wykonaniu przebudowy należy dokonać oznakowania drogi wg projektu stałej organizacji stanowiącego oddzielne opracowanie.

Wzdłuż drogi w pasie i poza nim przebiega sieć wodociągowa z rur o średnicy 90 mm.

- w km 0+525,00 – sieć wodociągowa w pasie drogowym, w poprzek ulicy na głębokości 0,40m,

W granicach skrzyżowania z ulicą Sadłowską znajduje się zawór odprowadzający się wodociągową

w kierunku zabudowy i wioski Sadłowo.

- od km 0+525,00 – w projektowanym poboczu siec wodociągowa, strona prawa,

- w km 0+595,00 przyłącze wodociągowe do budynku  nr 8 , w poprzek drogi,

- w km 0+674,00 przyłącze wodociągowe do budynku  nr 6 , w poprzek drogi,

- w km 1+000,00  –koniec  sieci wodociągowej w pasie drogowym, strona prawa.

5. Opis stanu projektowanego

Projektowana droga gminna – ulica Ogrodowa  wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogą klasy L o prędkości projektowej 40 km/h. W związku z powyższym przy projektowaniu w celu maksymalnego obniżenia kosztów kierowano się następującymi przesłankami:

- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu,

- wykorzystanie istniejącego pasa drogowego,

- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu,

- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych,

- odwodnienie powierzchniowe  i przy pomocy rowów przydrożnych.

Głównym zadaniem tej drogi jest obsługa istniejącego terenu i wygodne warunki przejazdu mieszkańców ulicy Ogrodowej w Chamsku.

Warunki gruntowo – wodne

Podłoże gruntowe możemy zakwalifikować do grupy G1.

5.2  Przekrój poprzeczny

Podstawowe parametry drogi:

- szerokość korony					- 4,60 m

- szerokość nawierzchni 				- 3,50 m

- szerokość poboczy z kruszywa 	                    - 0,55 m

- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy	              - 2 %

- spadek pobocza 					  - 6 %

- nachylenie skarp nasypów i rowów		              - 1 : 1,5

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego	              - KR 1

Przekroje normalne:

-  od km 0+000,00 do km 0+523,55 przekrój szlakowy z jezdnią dwukierunkową o szerokości 3,50 m z obustronnymi poboczami o szer.  0,55 m. Rów odwadniający trójkątny obustronny. Istniejąca podbudowa żużlowa.

-  od km 0+523,55 do km 1+084,00 przekrój szlakowy z jezdnią dwukierunkową o szerokości 3,50 m z obustronnymi poboczami o szer.  0,55 m z kruszywa naturalnego, pozostała cześć pobocza gruntowa. Projektowana  podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm..

5.3.  Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje się wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego KR 1 wg tablicy 5.3.1. po zmianach dokonanych przez projektanta przedstawia się jak niżej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 BA 0/12,8 grubości 4 cm

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 BA 0/16 grubości  4,0 cm.

-       na odcinku 523,55 m zaprojektowano uzupełnienie istniejącej podbudowy  kruszywem naturalnym stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm.

Przyjęta wyżej konstrukcja jest rozwiązaniem pośrednim miedzy kategorią KR1 i KR2.

Na odcinku 560,45 m  projektuje się konstrukcję:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 BA 0/12,8 grubości 4 cm

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 BA 0/16 grubości 4 cm

- na odcinku 560,45 m zaprojektowano  podbudowę z  kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie o grubości 25 cm.

Warstwy asfaltowe powinny być wykończone ze spadkami 1:1 na krawędziach lub z braku specjalnego urządzenia na walcach drogowych wykorzystywanych przez wykonawcę obcięte mechanicznie i zabezpieczone bitumem przed uzupełnieniem poboczy kruszywem.

Pomiędzy warstwami bitumicznymi projektuje się związanie międzywarstwowe. Jako lepiszcze asfaltowe zaleca się stosować emulsję asfaltową wyprodukowana na bazie asfaltu twardego. Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia i określony ściśle jego wydatek. Zalecana ilość asfaltu (w czystym składniku) w połączeniu międzywarstwowym:

- warstwa wiążąca pod warstwę ścieralną               	- 0,15-0,2 kg./m2

Przed rozpoczęciem robót bitumicznych należy usunąć warstwę darniny i humusu z poboczy. Prace te można wykonać w ten sposób że pobocza zostaną ścięte do rowów a zdjęty humus i grunt usunięte przy pogłębianiu rowów koparkami. Po ułożeniu warstwy ścieralnej należy uzupełnić kruszywem naturalnym pobocza na szerokości minimum 0,55 m każde. Poboczom należy nadać spadki poprzeczne i=0,06.

Szczegółowe rozwiązania przekroju poprzecznego przedstawiono na rysunkach przekrojów normalnych.

5.4 Plan sytuacyjny

Przebieg projektowanej trasy pokrywa się z przebiegiem istniejącej drogi a oś projektowana

pokrywa się z istniejącą na odcinkach szlakowych.  Na  projektowanym odcinku nie ma łuków poziomych, składa się on z dwóch odcinków prostych. Szczegółowe parametry przebiegu trasy podano na planie sytuacyjno-wysokościowym.

5.5 Skrzyżowania

Na  odcinku projektowanym są dwa skrzyżowania zwykłe, jedno z ulicą Mazowiecką pod kątem 790 (początek opracowania), drugie z ulicą Sadłowska w km 0+523,55 pod kątem 950.

5.6 Przekrój podłużny

Niweletę nawierzchni  drogi zaprojektowano w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać istniejącą konfigurację trenu oraz w dowiązaniu do ukształtowania wysokościowego zjazdów gospodarczych i  wjazdów do bram. Wyniesienie niwelety projektowanej w stosunku do istniejącej 0÷52 cm nie ma wpływu na istotne pomniejszenie skrajni pionowej.

Minimalny zastosowany spadek podłużny wynosi 0,22 % a maksymalny 1,2 %. Rzędne projektowanej nawierzchni w osi zawierają się w granicach od 125,25 do 128,95 m n.p.m. a wiec przewyższenie wynosi 3,70 m.

Szczegółowe rzędne oraz spadki podano na przekroju podłużnym i przekrojach poprzecznych.

Rzędne stanu istniejącego oraz projektowane dowiązano w oparciu o szczegółowe pomiary

sytuacyjno - wysokościowe do sieci państwowej.

Punkty geodezyjne (znaki osnowy III klasy) zlokalizowane w pasie drogowym podlegają ochronie a mianowicie nr 1036, 1037, 2065, 2064, 2049.

5.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegają na wykonaniu nowych oraz pogłębieniu istniejących rowów, wykonaniu poszerzenia konstrukcji nawierzchni oraz poszerzenia nasypów. Z tabeli robót ziemnych wynika, że będą do wykonania nasypy i wykopy z wbudowaniem gruntu z wykopów na miejscu w nasypy. Nasypy związane są z uzupełnieniem poboczy i skarp.

- objętość wykopów        492,80 m3

- objętość nasypów         782,00m3

- zużycie na miejscu       206,20 m3

- grunt do dowiezienia        289,20 m3

Przyjęto wykonanie poboczy z gruntu z wykopów i uzupełnienie ich tylko na grubość 4 cm kruszywem dowiezionym z zewnątrz (żwir, pospółka).

5.8 Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy drogi będzie zapewnione przez zastosowanie odpowiednich pochyleń  poprzecznych i podłużnych do  rowów przydrożnych. Roboty z tym związane zostały ujęte w robotach ziemnych i plantowaniu skarp wykopów i nasypów. Z uwagi na znikomą ilość zanieczyszczeń, powstającą w wyniku ruchu pojazdów mechanicznych  przyjęto rowy trawiaste. Rowy otwarte ograniczą zanieczyszczenia spływów deszczowych w stopniu spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991 (Dz. U. Nr 116 z dnia 16.12.1991 r. poz. 503.

Rowy aby spełniały rolę obiektu podczyszczającego powinny być pokryte gęsta trawą, tolerująca również wodę zasoloną oraz wyposażone w przegrody poprzeczne, umożliwiające intensyfikację procesu podczyszczania.

Wszystkie istniejące zjazdy nie mają  przepustów, na odcinku zaprojektowanych rowów przydrożnych należy pod zjazdami wykonać przepusty z rur betonowych Ø  40 cm. Na skrzyżowaniu z drogą – ulica Mazowiecka zaprojektowano przepust rurowy  Ø  50 cm w ciągu istniejącego rowu.  W km 0+515,00 należy wykonać przepust z rur betonowych Ø  40 cm. w celu przeprowadzenia wód opadowych z rowu z lewej strony ulicy na prawą, a dalej w kierunku Sadłowa jak wskazuje spadek terenu (przy projektowaniu rowów w ulicy Sadłowskiej)

Mapy geodezyjne nie podają rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego takich jak sieci wodociągowe. Dlatego założono, że:

-sieci wodociągowe są standartowo posadowione ok. 1,60-1,80 m poniżej poziomu terenu

Zasady przeprowadzania prób i odbiorów dotyczące robót o zakresie występującym w niniejszym projekcie określają stosowne normy.

Przed rozpoczęciem budowy wykonawca powinien zwrócić się do ośrodka geodezyjnego o zaktualizowanie na planach sytuacyjnych wskazania w terenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza się istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji ) uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji należy prowadzić pod nadzorem użytkowników: ŻZK, itp.

5.9 Zjazdy

W załączniku do części opisowej zestawiono projektowane zjazdy w tabeli.  Zjazdy przez rów na pola zaprojektowano wg KPED 03.83. Zjazdy na drogi boczne zaprojektowano wg KPED 03.86.  Zjazdy w nasypach wg KPED 03.82 i KPED 03.85.. Szerokość zjazdów na pola i do gospodarstw przyjęto 5,00 m, z jezdnią o nawierzchni żwirowej szerokości również 5,00 m, przy minimalnym nasypie gruntu nad górną powierzchnia rury przepustu minimum 30 cm. Łuki najazdowe dla zjazdów na drogi gruntowe naturalne o promieniu R=5,00 m, na pola dopuszczalne skosy 1:1. Przepusty pod zjazdami przyjęto z rur prefabrykowanych betonowych wipro o średnicy Ø 40 cm  z zakończeniem kołnierzowym, ułożonymi na podsypce piaskowej o grubości warstwy 15 cm.

5.10  Roboty rozbiórkowe i kolizje

Na projektowanym odcinku  nie występują roboty rozbiórkowe.

W pasie drogi nie ma żadnych urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z robotami drogowymi, w związku z tym nie zachodzi konieczność przekładania urządzeń obcych. Możliwe kolizje z wodociągiem wykazano wyżej. W trakcie robót drogowych związanych z wykonywaniem robót ziemnych należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych oraz obecność sieci wodociągowej.

5.11 Oznakowanie

### W stanie istniejącym droga nie posiada oznakowania. Po wykonaniu przebudowy drogi należy oznakować ją zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu stanowiącym odrębne opracowanie projektowe. Na czas budowy wykonawca ustawi tymczasowe oznakowanie robót, wykonane wg projektu zatwierdzonego przez inwestora oraz zarządzającego ruchem i Policję.

5.12 Technologia robót

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych , warunków odbioru robót przedstawiono w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją producen-

tów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP.

2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyskania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.

3.Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa

- certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji

zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne.

5.Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi

(inspektorowi nadzoru) „Program Zapewnienia Jakości” (PZJ) dotyczący sposobu realizacji inwestycji.

6. Plan BIOZ

6.1  Założenia do planu BIOZ

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie    przepisów

BHP   (DZ. U. nr 129, poz.844),,

- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,

poz.93),,

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,

poz.437)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa-

runków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

dn. 23 grudnia 2003 r.)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane roz-

wiązania.

6.2 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie.

Wykonywanie przepustów i roboty drogowe.

6.3  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie to:

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych,

- roboty drogowe wykonywane w pobliżu z maszyn drogowych i samochodów.

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót ziemnych na takie wyroby (rury wodociągowe, pokrycia dachowe – eternit) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach.

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak sieci  wodociągowe - szczególną ostrożność i uwagę należy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur, studni i ich montażem

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),

- prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż przepustów w wykopie, usuwanie drzew)

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

6.4  Sposób instruktażu pracowników

Należy :

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku

szkoleń,

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych i udokumentować go z:

a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi i środowiska,

b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,

c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i kierownicy robót

6.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych:

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po

uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwością późniejszego jego wykorzystania do wykonania skarp rowów .

###### Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością

stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w

pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i głębokich wykopach.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w

biurze kierownika budowy.

7. Wpływ inwestycji na środowisko.

7.1. Informacje ogólne.

Przebudowa ma na celu poprawę przejezdności drogi dzięki wykonaniu projektowanej konstrukcji nawierzchni, odnowieniu rowów przydrożnych i tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa obejmuje teren zajmowany przez odcinek nie leżący na obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody. Rozpatrywany odcinek będzie jedynie modernizowany i nie ulegnie  zmianie istniejąca oś drogi.

Projektowana konstrukcja to nawierzchnia bitumiczna grubości 4  cm  oraz warstwa wyrównawcza wykonana z betonu asfaltowego wbudowanego na gorąco wg normy PN-S-96025: 2001. Beton asfaltowy produkowany będzie w wytwórniach mas bitumicznych z materiałów kamiennych i asfaltu drogowego dopuszczonego do stosowania odpowiednimi, okazywanymi przez producenta atestami i świadectwami jakości. Nawierzchnia zostanie ułożona na istniejącej nawierzchni. Pobocza zostaną wykonane ze żwiru kopalnianego. Kruszywo to nie zawiera żadnych dodatków chemicznych. Dowożone jest na budowę w stanie wilgotnym, co ułatwia wbudowanie i zagęszczanie, a także zapobiega zapylaniu otoczenia drobnymi frakcjami.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się dowiezienie z zewnątrz i  wbudowanie  podstawowych materiałów:

- beton asfaltowy;

- emulsja asfaltowa,

- kruszywo naturalne (pospółka i żwir) na pobocza,

- kruszywo łamane na podbudowę

- prefabrykaty betonowe – rury.

Zużycie paliw t.j. oleju napędowego i etyliny będzie zależne od wyboru w przetargu  firmy wykonawczej i rodzaju sprzętu oraz pojazdów jakimi ta firma będzie dysponować.

Nie przewiduje się użycia energii elektrycznej z istniejącej sieci energetyczne.

Woda dowieziona z zewnątrz lub pobrana z istniejącej sieci wodociągowej będzie  potrzebna w niewielkich ilościach tylko do schładzania walców drogowych i zwilżania zagęszczanych poboczy.

7.2.Istniejące obciążenie środowiska

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o luźnej zabudowie mieszkaniowej typu zagrodowego oraz  przede wszystkim przez obszary upraw rolnych. Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałby czystości wodom powierzchniowym. Istniejąca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu. W chwili obecnej zanieczyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe i lokalną komunikację samochodową oraz  pojazdów rolniczych. Ruch jest niewielki. Po przebudowie nawierzchni nadal nie przewiduje się znaczącego wzrostu ruchu.

7.3.  Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i przebudowa nie będzie zmieniała krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. Zmniejszy się również hałas wynikający dotychczas z ruchu z bardzo małymi prędkościami przy dużych obrotach silników po trudno przejezdnej odkształconej i z licznymi uszkodzeniami nawierzchni. Nie przewiduje się konieczności projektowania drogowych obiektów inżynierskich, za wyjątkiem remontu przepustów poprzecznych.

7.4 Uwagi końcowe

Projektowana droga ma  przyjętą przez inwestora i zarządcę – Gminę i Miasto Żuromin  klasę techniczną (L) i niską kategorię ruchu (KR1), co świadczy, że nawet w dalszej perspektywie nie są przewidywane do przenoszenia bardzo dużego ruchu. Przebudowa drogi ma wykorzystywać elementy istniejącego obecnie układu komunikacyjnego, poprawiając jedynie warunki ruchu pojazdów. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego, nie dzieli jednolitych ekosystemów o dużych wartościach przyrodniczych. Nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych, względnie wskutek zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradującą na środowisko.  Nie zmniejszy się wartość użytkowa przyległych do drogi gruntów. Nie zajdzie konieczność zmiany kierunków produkcji roślinnej, wielkości tej produkcji czy rodzajów roślin, które mogą być uprawiane.